Moin,

hier nun der EXE File fr Termware 0.91d

Er muss wie gehabt zunchst mit parcomp.exe (dem Parametercompiler) behandelt

werden und danach mit dem Falcon-Lader (z.B. DG9EP.EXE) den BIN-File

fr das EPROM/bzw den Upload erzeugen. Ob der Upload geht, weiss ich nicht,

ich kanns hier nicht probieren, ich nehme mal an dass es NICHT geht.

*************** ACHTUNG ***

Die Parametriesierung hat sich STARK gendert gegenber den frheren

(DigiWare-)Versionen! Bestehende CFG-Files

*mssen* berarbeitet werden! Dadurch ist das Programm m.E. bersichtlicher

und flexibler geworden (Hostmode auf der SCC ist nun rein theoretisch auch

einfach machbar - wozu auch immer :) )

Die Parametrieung ist nun nur noch schichtweise mglich. Es gibt keine

"Ports" mehr in der bisherigen Form. Es gibt nun Hardware (SCC und V24)

und Protokolle (KISS, SMACK, HOST, AX). Jedes dieser Teile hat dabei eine

"Gerte"-Nr (z.B. SCC 1  KISS 2  oder AX 1). Elemente dieser beiden Ebenen

werden durch den Befehl BIND zusammengebunden. GerteNr bei Protokollen

klingt zwar doof, ist aber relativ zweckmaessig.

Beispiel: Auf SCC-Nr.1 (frher Port 1) ist ein G3EUH Modem installiert,

und es soll dort drauf AX25 gefahren werden:

p scc 1 baud 19200  G3RUH  SIMPLEX  dwait 45  txd 7 init

bedeutet:

Parameter fr

SCC Nr.

1  dort soll die

Baud rate

19200 in

Simplex laufen (usw.).

ab hier knnen die meisten SCC-bezogenen Parameter (BAUD INIT DF9IC G3RUH

AFSK CLKREG NRZI DUPLEX SIMPLEX SIMPSPEZ TXDELAY DWAIT TXTAIL) verwendet

werden.

Nun ist die Schnittstelle (und nur diese) initialisiert. Jetzt wollen

wir aber auch ax-25 darber laufen lassen. Das geht so:

p ax 1 MYCALL DG9EP minssid 0 maxssid 1 myident HOCH2

P ax 1 10  t1 100  t2 15  t3 255 txw 1024 rxw 1024

p ax 1 UIALL  Retr 12  paclen 252  maxframe 1  l2digi on   map 2

AX 1 ist also AX-25 "Gruppe" Nr 1. Man kann Ax-25 Nr.<n> auch als

Port <n> im bisherigen (< 0.91) Sinne auffassen.

Nun muessen wir die beiden Elemente zusammenfassen:

p ax 1 BIND scc 1   INIT

heisst: Binde Protokoll AX Nr.1 an Gert SCC Nr 1  und starte (init) das

ganze.

Analog funktioniert das bei der V24:

p v24 1 baud 19200  init

Initialisiert die 1.v24 auf 19200 Baud. Auf dieser V24 soll der Hostmode

laufen:

p host 1 bind v24 1  ssidmin 0 ssidmax 1    init

und schon luft auf der 1.V24 Hostmode mit 19200 Baud.

Und nun auch das ganze fr Kiss (das 3 Schichtig ist: AX25 auf KISS auf

V24, man knnte in KISS ja auch was anderes einpacken als ax25; z.B.

direkt IP):

p v24 2   baud 9600   init

p kiss 2                 bind v24 2   init

p ax 2    MYCALL DG9EP   bind kiss 2  init

Es ist noch notwendig ein "Loop" AX25-Teil einzurichten:

p ax 5 mycall dg9ep myident HOCH2 minssid 0 maxssid 10

p ax 5 t1 200  t2 1 t3 655  RETR 20  PACLEN 256 MAXF 7 txw 1024 rxw 1024

p ax 5 Loop   init

Fragt mich nicht warum, es muss sein :). Es kann auch auf einer anderen

ax-nr als 5 liegen (hab ich aber noch nicht ausprobiert)

Als Beispiel mge die beiliegende TW.CFG dienen

55!

Walter   DG9EP@DB0IZ

--- Hinweise:

- Erweiterungen im Monitor

Portselektivitt: man kann den/die gewnschten Ports (d.i. AX-n) auswhlen

z.b.  ESC M 12

oder  ESC M IU 15 + DG9EP

Es gibt einen zustzlichen Schalter: T der schaltet den Textkrper von

I-Frames aus: ESC MIT

Das ist fr Qualittskontrollen ganz brauchbar

Es gibt einen zustzlichen Schalter: P der schaltet die Dekodierung von

Fremdprotokollen ein: ESC IUP  mit ESC IU  ist er wieder weg

Noch fehlerhaft, aber nett, dann brauch man GP2Moni nicht mehr.

- Die Werte die fr ESC O, N, T, W, P ... zurckkommnen bzw. eingestellt

werden, sind getrkt bzw. nutzlos - die echten Parameter werden - wie bei

DW - im FALCon selber eingestellt bzw. abgefragt/angezeigt (Befehl PARAMETER

). Die Werte vom L-Befehl (wird z.B. in der Statuszeile von GP angezeigt)

sind allerdings ECHT

- Probiert mal "ESC Ver" aus

- ESC @ESTAT 0  schaltet die Portnr-anzeige im Monitor an und ab.

- ESC @RPS gibt ein LeerlaufZhler aus.

- Um in die Infobox von TW zu gelangen, wo man jederzeit die Parameter

ndern kann gebe man ESC C FALCON ein (oder ESC C !)

- Bei

p host 1 bind v24 1  ssidmin 0 ssidmax 1    init

bedeutet ssidmin 0 ssidmax 1 dass die SSID >= 0 bis < 1 (also hier nur

die 0) direkt zum Terminalprogram durchgeroutet wird (fr MYCall). Alle

Connects auf andere SSIDs landen direkt in der Infobox. Dort muss man

dann HOST fr eine Verbindung mit dem Terminalprogramm eingeben.

- Der Befehl I ist diffizil: Gibt man ein anderes CALL ein als das

FALCon-AX-MYCALL, so wird dies auch angenommen, aber man kann damit nicht

von aussen conectet werden, und man kann nicht per ESC c 1:SG nach aussn

connecten. ESC c DB0ME  (also ohne Portnr) geht aber :) Das ist wohl ein

Bug...

- Die Zhlweise der Ports weicht von der bei der Werner-TF ab: Der erste

Port wird bei TW auch als 1: angesprochen, nicht als 0: . Gibt man

0: ein, so wird dieser Wert ignoriert.

- Grosse Teile vom Hostmode stammen von Hans, DL7GAI. Er hat den Kram

unermdlich getestet und verbessert. Herzlichen Dank dafr!

In der 91d waren noch jede Menge Fehler drin...gendert wurden seitdem:

- LEDs blinken bei der Init des Portes auf. Wenn eine Hostmode-"Verbindung"

ber den zugeh. Kanal laufen, leuchtet die LED. Sind noch nicht abgeholte

Hostemode - Daten drin, blinkt die Lampe im Sekundentakt.

- Format <portnr>:<call> klappt nun  (also z.b. ESC  c 1:DG9EP)

- Monitor wurde etwas flotter gem8.

- M - <call> klappt nun

- Auf dem Loopbackkanal-Monitor, kommt nun nicht mehr alles eigenes gesendetes

doppelt raus.

- Macht man c FALCon so wird man durch die Eingabe von PRIV <irgendwas>

automatisch zum Sysop

- bei PARA werden nun einige Werte mehr wieder angezeigt (dwait, Txdelay)

- Sekunden des Timestamp im Monitor standen immer auf 00

- Kiss funktioniert nun auch gleichzeitig mit Host

- Auch Ax 6 etc. fhrt nicht mehr zum Reset

- [DAMA] wird im Monitor jetzt richtig angezeigt.

Vorhandenen Bugs:

- GP/DOS strzt bei mir manchmal noch ab (aber SEHR selten)

- Wird man direkt von aussen connectet (wenn es also nicht ber die

FALCon--Infobox geht), kriegt man 2 mal die Connectmeldung

- ESC c falcon benutzt nicht das mycall, sondern das myident

- Userliste ist leicht unlogisch

- EEPROM ist Anbindung nicht getestet.

- ESC Y 0 geht nicht (- minder wichtig, oder)

- Messung von Txdelay des Partners ist deaktiviert (p messtxd)